Hűtőteljesítmény (kW)

8.0 (2.9-9.0)

Fűtőteljesítmény (kW)

8.8 (2.2-11.0)

Hűtési energiaosztály

Fűtési energiaosztály

Inverteres

Igen

SEER

6.67

SCOP

4.54

További paraméterek

Hűtőközeg típusa

R32

Hálózati áram (V/f/Hz)

230/1/50

Javasolt biztosíték (A)

C16A

Tömeg (beltéri/kültéri) (kg)

18.5/52

Csövezés

Csőméret (mm)

9.52/15.88

Max. szintkülönbség (m)

30

Max. össz. csőhossz (m)

50

Üzemeltetési határok (°C)

Külső hőm. Hűtés (°C)

-15 ~ 46

Külső hőm. Fűtés (°C)

-15 ~ 24

Belső hőm. Hűtés (°C)

18 ~ 32

Belső hőm. Fűtés (°C)

16 ~ 30

Zajszint (db(A))

Beltéri hangnyomásszint - Hűtés (csend./min./köz./max.)

33/40/44/50

Beltéri hangnyomásszint - Fűtés (csend./min./köz./max.)

33/39/44/49

Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A)

65/65

Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A)

53/55

Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A)

68/69

Méret (mm)

Beltéri (Szél.xMag.xMély.)

1150x280x340

Kültéri (Szél.xMag.xMély.)

940x788x320

Kültéri talpméret (mm)

650x354.8

Éves energiafogyasztás

Hűtés (kWh/év)

419

Fűtés (kWh/év)

2001

Várható éves hűtési költség

15.733 Ft

Várható éves fűtési költség

75.138 Ft

Jellemzők

Infra távirányító

Igen

Temperálási funkció

Igen

Negatív-ion szagtalanító szűrő

Igen

Szűrőtisztítási igény kijelzése

Igen

Alma-katekin szűrő

Igen

Csendes üzemmód (kültéri)

Igen

Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél)

Igen

Gazdaságos üzemmód

Igen

Éjszakai üzemmód

Igen

Powerful üzemmód

Igen

Automatikus légterelés (le és fel)

Igen

Négyirányú automatikus légterelés

Igen

Automatikus újraindítás

Igen

Automatikus hűtés-fűtés átváltás

Igen

Melegindítás

Igen

All DC

Igen

Wifi csatlakozás

Opció*

Napi időzítés

Igen

Heti időzítés

Igen