Beltéri

| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| --- | --- |
| Maximum áramfelvétel (A) | 10 |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 4,6 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 660 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 96 |
| Berendezés magassága (cm) | 31.6 |
| Berendezés szélessége (cm) | 19.8 |
| Berendezés tömege (kg) | 13 |
| Hangnyomás (dBA) | 41/38/33/27/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 51/48/42/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.805 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| Áramfelvétel (A) | 4,7 (1,5-9,2) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3630 (1000~4000) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3900 (1000~4500) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 921 (290~1510) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 994 (290~1950) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 4,7 (1,5-9,2) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 5,1 (1,5~10,0) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |

Kültéri

| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3900 |
| --- | --- |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 921 (290-1510) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 994 (290-1950) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 4,7 (1,5-9,2) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 5,1 (1,5-10,0) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 10 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15...53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25...30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 4,6 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 660 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 79.5 |
| Berendezés magassága (cm) | 30.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 54.9 |
| Berendezés tömege (kg) | 26.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 51 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 61 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.805 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Max. beltéri egység | 1 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3630 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Áramfelvétel (A) | 5,1 (1,5-10,0) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
| Működési tartomány (C°) | -25 ... +30 |

Polar Fresh

Az otthonunkban eltöltött idő alapvető fontosságú az életünk során, és az egészségünk megőrzéséhez.

De mi van akkor, ha az otthonunk levegője nem friss és tiszta? Ebben a helyzetben a Polar Fresh klíma készülék a megoldás. Ez a rendkívüli berendezés nem csak hűt, hanem friss levegőt is befúj otthonodba, hogy mindig tiszta és egészséges környezetben élhess.

Miért válassza a Polar Fresh klímát?

Tiszta levegő: A Polar Fresh készülék beépített levegőszűrő rendszerrel rendelkezik, amely megszabadítja az otthoni levegőt a szennyeződésektől, portól és pollentől. Minden lélegzetvételed friss és tiszta lesz.

Energiahatékonyság: A Polar Fresh készülék nem csak a levegőt tisztítja, de energiatakarékos is. Ne aggódj a magas számlák miatt, miközben élvezed a friss levegőt.

Teremtsd meg az otthonodban az ideális légkört és élvezd a friss levegő minden előnyét a Polar Fresh klíma készülékkel. Ne hagyd, hogy a szennyezett levegő befolyásolja az egészségedet és a komfortodat. Válassz a Polar Fresh mellett, és élvezd a tiszta és egészséges otthoni környezetet!

Válassza a Polar Fresh-t ma, és lépj be a friss levegő varázslatos világába!