Beltéri

| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 (1320~3810) |
| --- | --- |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3136 (879~4396) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 619 (130~1200) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 681 (120~1400) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,7 (0,6~5,35) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,05 (0,6~6,2) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 85.5 |
| Berendezés magassága (cm) | 30 |
| Berendezés szélessége (cm) | 23.5 |
| Berendezés tömege (kg) | 10.2 |
| Hangnyomás (dBA) | 55/57 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.62 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35＋9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 2,7 (0,6~5,35) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |

Kültéri

| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 |
| --- | --- |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3136 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 619 (130~1200) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 681 (120~1400) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,7 (0,6~5,35) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,05 (0,6~6,2) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 765 |
| Berendezés magassága (cm) | 555 |
| Berendezés szélessége (cm) | 303 |
| Berendezés tömege (kg) | 26.4 |
| Hangnyomás (dBA) | 55/57 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.69 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35＋9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 2,7 (0,6~5,35) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| COP/SCOP (W) | 4,6 |

Polar Zenit

Polar Zenit – A harmónia csúcspontja

Az otthonunk egy olyan hely, ahol megpihenünk, feltöltődünk és igazán magunk lehetünk.

Miért válassza a Polar Zenit klímát?

Egészség és Tisztaság: A Zenit klímakészülék az egészséges otthoni légkör megteremtését szolgálja. Az öt féle szűrő csökkenti a levegőben lévő szennyeződéseket, káros vegyi anyagokat, baktériumokat, allergéneket, így tisztítva és frissítve a levegőt.

Tartósság: A Zenit klíma a megbízhatóság és a tartósság kifinomult egyensúlyát nyújtja. Alacsony hőmérsékletű funkciói védelmet biztosítanak extrém időjárási körülmények között is, míg arany bevonatú beltéri hőcserélője segít megőrizni a klíma hosszú élettartamát. Ez a készülék megbízható működést és hosszú távú teljesítményt garantál.

Kényelem és Energiahatékonyság: A Zenit csendes légáramlása és alacsony zajszintje zavartalan környezetet biztosít. Energiatakarékos üzemmódjai és intelligens funkciói pedig segítenek minimalizálni az energiafogyasztást, miközben kellemes klímát biztosítanak otthonában, hogy Ön nyugodtan relaxáljon.

Válassza a Polar Zenitet, és lépjen be egy új korszakba az otthoni klímázás terén!